|  | TALİMAT |  | Konu: MTKP 01 MATKAP KULLANMA TALİMATI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No:TA/MTKP01 |  | Değ.No:01 | Sayfa No: 1/1 |  |
| 1- AMAÇ Sağlıklı ve dış yardıma ihtiyaç duymadan güvenli tezgah kullanımını sağlamaktır. 2- KAPSAM Mekanik kontrollü matkap tezgâhlarını kapsar. 3. UYGULAMA ALANI Tüm matkap tezgahları için uygulanır. 4- TALİMAT DETAYI 4.1- Elektrik bağlantısının sağlıklı şekilde yapıldığından emin olun. 4.1.1- Açık kablo, kırık piriz ve fişleri mutlaka ilgililere bildirin ve tamir edilmesini sağlayın 4.2- Delinecek delik çapına uygun matkap ucunu seç ve mandrene tak. Anahtar kullanarak sık. 4.2.1- Sıkma anahtarının mandrende kalmadığından emin ol. 4.3- İş parçasını tablaya sabitlenen mengeneye hareket etmeyecek şekilde bağla. 4.4- Delinecek bölgeyi tablayı hareket ettirerek merkezleyin ve sabitleyin. 4.5- Gerekiyorsa tezgah üst bölümünde bulunan kasnak gevşetme kolunu çevirerek kayışları gevşetin ve istediğiniz devri elde edecek şekilde kasnak ayarlaması yapın. 4.6-Açma düğmesine basın ve parçanızı delin. 4.7- İlk parçada kontrollü işleme yap 4.8- İlk işlediğin parçayı Kalite Kontrol Birimine Kontrol ettir. Uygun bulunduysa devam et. 4.9- Çalışma esnasında uygun olmayan ürün ile karşılaşıldığında iş elbiselerinin ceplerinde bulunan uygun olmayan ürün durumunda nasıl davranılacağını açıklayan yazıya uy. 4.10- Koruyucu ekipmanlarını kullan. 4.11-Delme işlemi bitince kapatma düğmesine basarak kapatınız. |  |  |  |  |  |
| Hazırlayan: Kalite Müdürü |  | Onay: Genel Müdür |  |  | Yayın Tarihi: 10/01/2020 |

Format No:KLTE009                                                                                                                 10/01/2020