|  | TALİMAT |  | Konu: TM01 01 FEMAS TAŞ MOTORU KULLANMA TALİMATI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No:TA/TM01 |  | Değ.No:01 | Sayfa No: 1/1 |  |
| 1- AMAÇ TM 01 FEMAS TAŞ MOTORU Tezgahının güvenli kullanımını sağlamak. 2- KAPSAM TM 01 Taş Motoru’nun kullanımını kapsar. 3. UYGULAMA ALANI İmalat bölümü operatörleri. 4- TALİMAT DETAYI - El taşı kullanacak olan personel bu konuda yeterli bilgi birikimine sahip olmalıdır. Eğitim almamış personelin el taşı motoru kullanması yasaktır. - El taşı kullanılmadan önce mutlaka göz ile kontrol edilmeli, açma kapama düğmesinin çalışır vaziyette olduğundan emin olunmalıdır. El taşının topraklı prizden alınışından itibaren kordonunda herhangi bir sıyrılma, açılma olmadığı kontrol edilmelidir. - Taşlama motoru kullanılırken tamamen kapalı goggle tipi gözlük veya yüz siperi ve nitril eldiven kullanılmalıdır. - El taşı ile kesme yapılacak ise “kesme taşı”, taşlama, aşındırma yapılacak ise “taşlama taşı” kullanılmalıdır. “Kesme taşı” ile aşındırma, taşlama yapmak, “taşlama taşı” ile kesme yapmak yasaktır. - Taşın çapı ve dönme hızı el motoruna uygun seçilmiş olmalıdır. - Taşı göbeğe bağlanırken, göbek somunu gevşek veya aşırı sıkı olmamalıdır. - Taşın çalışanın üzerine gelen tarafında muhafazası olmalıdır. Muhafazası olmayan ya da çıkartılmış el taşı kullanılmamalıdır. - Taşlanacak ya da kesilecek olan malzeme sabit ve sağlam bir noktaya bağlanmalı, kesme yada taşlama sırasında kendi kendine hareket etmesi önlenmelidir. - El taşının ataleti nedeni ile durdurma butonuna basıldıktan sonra da taşın yavaşlayarak dönmeye devam etmesi nedeni ile tamamen durmadan masa veya yere konulmamalıdır. - 10.El taşı motorları mümkün olduğunca duvara monte edilmiş olan askılara asılmalıdır. - 11.El taşı motoru belirli periyotlar ile elektrik ve mekaniksel olarak kontrolden geçirilmeli, sağlam olduğuna dair kayıt altına alınmalıdır. - 12.Taş motoru kullanan personel bol elbise, kravat ve zincirli yaka kartı kullanmamalıdır. - 13.Kesme veya taşlama yaparken ortaya çıkan kıvılcım parçacıklarının çevredekilere zarar vermemesi için panel, duvar konulması gibi önlemler alınmalıdır |  |  |  |  |  |
| Hazırlayan: Kalite Kontrol |  | Onay: Genel Müdür |  |  | Yayın Tarihi: 10/01/2020 |

Format No:KLTE009                                                                                                                  10/01/2020